Oviphone W200P LoRaWAN Device Protocal

欧孚通信W200P LoRaWAN设备协议

（V1.1）2023-03-01

目录

一、协议数据包结构(Protocol packet structure)	2

二、报文(Message)	3

2.1 电量上传(BatteryPower upload)（MSGID=0XF9）	3

2.2 GPS位置上传(GPS Location upload)（MSGID=0X03）	4

2.3心率和血压上传(Heart Rate and Blood)（MSGID=0XC2）	4

2.4 设备血氧数据上传 (MSGID = 0xC6)	5

2.5 设置周期定位（Set periodic positioning）（MSGID=0X17）	5

2.6 SOS上传（SOS Message）（MSGID=0XB5）	6

2.7温度上传（Temperature）（MsgId=0xBA）	7

2.8蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）	8

2.9报警数据上传(Alarm message)（MsgId=0x02）	10

三、服务器时间同步信息(Server time synchronization)	11

3.1 请求时间校准数据指令(Request time calibration data command)	11

3.2 时间校准请求数据回复格式(Time calibration request data reply format)	11

本协议合适用于欧孚W200P LoRaWAN手表。若需要下行确认（全双工模式）或其他协议，请咨询欧孚通信（欧孚通信有其他定制协议的应用）。

This protocol use for Oviphone W200P LoRaWAN wristband) .

If you need downlink confirmation (full-duplex mode) or other protocols, please check with Oviphone.

设备功能的不断完善和丰富，本协议会不断更新，请从服务器下载最新版本。This document will continue updape, please download the newest version. http://aiday.com.cn/Help/api/Device/LORA/

在那的模组：

手表加网方式（wristband register network）：

1：Activation by Personalization (激活方式 OTAA-CLASSA)

Default APPSKEY： 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C

If you need special KEY, please contact with Oviphone

2：另一种ABP入网模式

CAPPSKEY - EF6D6E2503F57AE2FA151CDA87455F18

CNWKSKEY - 2E8C8650B4041672BBB9A399F2DEB427

一、协议数据包结构(Protocol packet structure)

一条基本的协议数据包结构(A basic protocol data packet structure)

说明(Description）：

hearder ：	BD（固定值，Fixed）

messageID：	协议id号

payload:		具体消息内容，里面的变量均为小端模式( message content, all the message use little endian)

CK：			校验和所加内容包括payload(The content of the checksum includes the payload)

其算法如下所示，其中Buffer[N]表示需要累加的数据

(The algorithm is shown below, where Buffer[N] represents the data that needs to be accumulated)

Ck_sum = 0

For(i=0; i<N; i++)

{

ck_sum = ck_sum + Buffer[i]

ck_sum = ck_sum % 0x100

}

Ck_sum = 0xFF – ck_sum

Return ck_sum

二、报文(Message)

2.1 电量上传(BatteryPower upload)（MSGID=0XF9）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Bat_type |  |  | 电量类型 0 4级制 1 5级制 2 百分比 3电压值 |
| 2 | u16 | Bat_volt |  | -/- | 电量值 |
| 1 | U8 | Signal_type |  |  | 信号类型 0 百分比 1 5级制 2：CSQ值 |
| 2 | I16 | Signal_strength |  |  | 信号强度 |
| 1 | U8 | other_type |  |  | 扩展类型 0全量记步 1增量记步 2 震动 |
| 4 | U32 | num |  |  | 扩展值 |
| 4 | U32 | timestamp | -/- | -/- | utc时间戳 |

Example：bd f9 01 0300 00 6400 00 94040000 28F2CD5F 2a

F9 :			MSGID

01:			5级制电量类型

0300 :		小端（littele Endian），电量3格(Battery Level 3).

Value 0 - 4 Mean 20% - 100% (20% 40% 60% 80% 100%)；

00:			信号类型 百分比

6400：		小端（littele Endian） 0x0064: 100%

00:			全量记步

94040000： 	小端（littele Endian），0x00000494：Prodometer 1172步 (step)；

28F2CD5F：	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

2a：			校验(check)

2.2 GPS位置上传(GPS Location upload)（MSGID=0X03）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Double | lon |  | -/- | longitude |
| 8 | Double | lat |  |  | latitude |
| 1 | U8 | north_south |  |  | /*N or S*/ |
| 1 | U8 | east_west |  |  | /*E or W*/ |
| 1 | U8 | status |  |  | /*A or V*/ |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(Timestamp) |

Example：bd0322fb20cb827a5c4021ea3e00a99536404e4541cf084e5f13

03:					MSGID

22fb20cb827a5c40 :	小小端（littele Endian），0x405c7a82cb20fb22，数据为double类型，需要转为浮点数，longitude值为：113.9142330000000 （dd.dddd格式）；(Double type, need change the data to Floating point

21ea3e00a9953640 :	小端（littele Endian），0x403695a9003eea21，数据为double类型，需要转为浮点数，longitude值为：22.5846100000000（dd.dddd格式）；(Double type, need change the data to Floating point)

4E :					ASCII 编码表述，南、北纬度，范围为/*N or S*/，表示为：N（北纬）；

(ASCII code, south and north latitude, the range is /*N or S*/,: N (north latitude))

45 :					ASCII 编码表述，东、西经度，范围为/*E or W*/，表示为：E（东经）；

(ASCII code, east and west longitude, range is /*E or W*/: E (east longitude))

41 :					ASCII 编码表述，定位状态，范围为/*A or V*/，表示为：A（有效）；

(ASCII code representation, positioning status, range is /*A or V*/, expressed as: A (valid))

cf084e5f :			小端（littele Endian），0x5f4e08cf，Unix时间戳转换后，值为：2020/9/1 16:39:43 ；

13 :					校验(check)

2.3心率和血压上传(Heart Rate and Blood)（MSGID=0XC2）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | bp_high | - | - | 收缩压：2byte |
| 2 | U16 | bp_low | - | - | 舒张压：2byte |
| 2 | U16 | Bp_heart | - | - | 心率：2byte |
| 4 | Int32 | timestamp |  |  | 时间戳，小端 |

Example：bdc200000000480028F2CD5F01

C2 :			MSGID；

0000 :		小端（littele Endian），0x0000，收缩压（为预留，无功能）；Systolic blood pressure (reserved, no function)

0000 :		小端（littele Endian），0x0000，舒张压（为预留，无功能）；Diastolic blood pressure (reserved, no function);

4800 :		小端（littele Endian），0x0048，心率值72 (Heart Rate Value 72)

28F2CD5F :	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

01:			校验(check)

2.4 设备血氧数据上传 (MSGID = 0xC6)

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I16 | BloodOxygen |  | -/- | 上传血氧 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Example：

BD C6 6100 A7 B6 CF 61 8E

C6 		MSGID

6100		0x0061 	97%

A7B6CF61	0x61CFB6A7	时间戳 2022-01-01 10:04:23

2.5 设置周期定位（Set periodic positioning）（MSGID=0X17）

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用(Enable or not) | 时间段1 (period 1) |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时Hous |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分Minutes |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用(Enable or not) | 时间段2 (period 2) |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时Hous |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分Minutes |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用(Enable or not) | 时间段3 (period 3) |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时Hous |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分Minutes |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用(Enable or not) | 时间段4 (period 4) |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时Hous |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分Minutes |  |

Example：

bd bd bd bd 17 01 03 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dd

0点到19点，每隔3分钟定位一次(0 o'clock to 19 o'clock, positioning once every 3 minutes)

2.6 SOS上传（SOS Message）（MSGID=0XB5）

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Status | 状态：1:SOS |
| 4 | Int32 | timestamp | 时间戳，小端（timestamp littele Endian） |

Example：bdb50128F2CD5F55

28F2CD5F:	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

2.7温度上传（Temperature）（MsgId=0xBA）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | 时间戳标识 | 必选 Must |  | 00 - 带时间戳with timestamp； 01 - 不带时间戳-without timestamp |
| 4 | Int32 | 时间戳timestamp | 可选 Optional |  | 如果时间戳标识为01，则不需要此字段 timestamp ID is 01, this field is not required |
| 1 | U8 | 温度类型 （Temp. type） | 必选 Must |  | 1：表示上传体表温度和体温： (1: upload wrist and body temp). 2：表示上传体表温度，体温和环境温度 2:upload wrist, body and environment temp. |
| 2 | S16 | 体表温度 （wrist Temp.） | 可选 Optional |  | 体表温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数，根据温度类型决定是否有此字段 One digit after the decimal point is reserved for body surface temperature (×10). The reported value is an integer. It is determined whether there is this field according to the temperature type |
| 2 | S16 | 体温 （Body Temp.） | 可选 Optional |  | 体温小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数， 根据温度类型决定是否有此字段 One digit after the decimal point is reserved for body surface temperature (×10). The reported value is an integer. It is determined whether there is this field according to the temperature type |
| 2 | S16 | 环境温度 (environment temperature) | 可选 Optional | / | 环境温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数，根据温度类型决定是否有此字段 One digit after the decimal point is reserved for body surface temperature (×10). The reported value is an integer. It is determined whether there is this field according to the temperature type |

Example：BDBA00AEBEC162014C016E0105

BA:			MSGID；

00:           带时间戳

AEBEC162 ： 时间戳，小端对齐 0x62c1beae ,即 1656864430

01:		表示上传体表温度和体温

4C01:		小端（littele Endian），0x014C，体表温度（skin temp）：33.2度;

6E01:		小端（littele Endian），0x016E，体温：36.6度

01:			校验(check)

2.8蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）

Payload:

| Format | Name | Scale | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 目前固定为0 (Fix value 0) |
| U8 | Total_groups | 1 | 总组数,可能有多组信息,每组里可能有多个ibeacon (The total number of groups, there may be multiple groups of information, and there may be multiple ibeacons in each group) |
| Int32 | Utc | 4 | Utc时间戳 (the UTC timestamp of the first group) |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的包总数 (the ibeacon’s count of the first group) |
| U16 | Major0 | 2 | Major |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi |
| U16 | MajorN | 2 | Major |
| U16 | MinorN | 2 | Minor |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi |
| Int32 | Utc | 4 | Utc时间戳(UTC timestamp of the second group) |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的包总数(the ibeacon’s count of current group) |
| U16 | Major0 | 2 | Major |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi |
| U16 | MajorN | 2 | Major |
| U16 | MinorN | 2 | Minor |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi |

Example：

bdd60001be20315f0443271794ac43273094aa4327b956a54327fe94a56a

bd - header

d6 - msgID

00 - type

01 -- 只有一组ibeacon数据（total groups of beacons data :1）

be20315f -- 第一组beacon时间戳 ( the first group’s  timestamp): 0x5f3120be=1597055166

04 --第一组 有4个beacon信息 （the beacon’s count of this group: 4  ）

4327 ---  major : 0x2743 = 10051

1794---  minor: 0x9417 = 37911

ac---  rssi: 0xac = -84

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

3094---  minor:0x9430 = 37936

aa---  rssi:-86

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

b956---  minor:0x56b9 = 22201

a5---  rssi:-91

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

fe94---  minor:0x94fe=38142

a5---  rssi:-91

6a --校验码（checksum）

2.9报警数据上传(Alarm message)（MsgId=0x02）

| Message | LNK-WRN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Terminal uploads its warnings to terminal server. |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |
| Direction | Terminal => Terminal Server |  |  |  |
| Payload length | 2 bytes |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | Token | 0x02 | See below | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | x16 | Upl_warn | - | - | Bitfield see below |
| 4 | Int32 | timestamp |  |  | 时间戳timestamp |

Bitfield WRN:

| 15 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bit | Name | Description | Code |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 设备佩戴 | 设备佩戴(wristband on hand-wear status) | 7 |
| 7 | SOS 取消 | SOS 取消(SOS cancel) | 8 |
| 4 | 摘掉设备 | 摘掉设备(take off wristband) | 11 |
| 2 | 关机 | 关机(power off) | 13 |
| 1 | SoS |  | 14 |
| 0 | 低电量 | 低电量(low power) | 15 |

Example：

关机报文（Power off）	BD02040028F2CD5F C1

低电报文（Low battery）	BD02010028F2CD5F C4

佩戴报文（Wear status）	BD02000128F2CD5F C4

摘掉报文（Takeoff status）	BD02100028F2CD5F C4

三、服务器时间同步信息(Server time synchronization)

3.1 请求时间校准数据指令(Request time calibration data command)

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x00 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

Example：FF00FF

3.2 时间校准请求数据回复格式(Time calibration request data reply format)

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x10 |
| 2 | U16 | years | 年份数据 |
| 1 | U8 | month | 月份数据 |
| 1 | U8 | Day | 日，数据 |
| 1 | U8 | time | 时钟，数据 |
| 1 | U8 | Minute | 分钟，数据 |
| 1 | U8 | Seconds | 秒钟，数据 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

Example：FF1007E409020B1B28FF

FF :	Header

10 :	Seqid

07E4:	Year（2020）

09 :	Month，（09）

02 :	Day，（02）

0B :	Hour，（11）

1B :	Minitus，（27）

28 :	Second，（40）

FF :	End

注明：设备开机后，会自动发送请求时间同步指令。需要收到同步指令后回复同步时间数据帧进行设备时间同步

（Note：After the device is turned on, it will automatically send a request time synchronization command. Need to reply to the synchronization time data frame after receiving the synchronization instruction to synchronize the device time)