欧孚蓝牙广播协议

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 报头(0x02) | 1 octet，报文类型为不可连接广播 |
| 长度(0x25) | 这个长度是指在 PDU 中的数据除去报头和长度之外的有效净荷数据长度 |
| 发送MAC地址 | 6 octets |
| AD data Length(0x02) | 1 octet,固定值0x02 |
| 数据类型:（0x01） | 1 octet, 固定值0x01,flags |
| Flags Data | 1 octet，Depends on the device features.Defined in the BTH core spec.Not relevant regarding Quuppa system |
| 长度(xx) | 1 octet，数据类型«Manufacturer Specific Data»占用的数据长度 |
| 数据类型(0xFF) | 1 octet,Manufacturer Specific Data |
| Company ID(0x4D5A) | 2 octets 固定值，Company ID (MZ) |
| User data | 24octets |
| User data-字节0（Format） | 固定值 0x4D |
| User data-字节1（CMDID） | 命令字（0x0D） |
| User data-字节2 （Version） | 软件版本 |
| User data-字节3（adv number） | 广播计数adv number，如果数据有更新，则+1，加到255，再从0开始 |
| User data-字节4 | bit[0:3]:保留 bit[4:7]:电池电量单位百分比，范围 0-10。 |
| User data-字节5（状态） | 第0-1位： 保留，默认值为0 第2位： 保留 第3位： 保留 第4位： SOS状态 1 报警 0正常 第5位： 佩戴状态 1未佩戴 0佩戴 第6位： 动静状态 1动 0静 |
| User data-字节6（状态） | 心率（BPM）（十进制） ：200以下是正常心率 ; 252测 量异常； 250未佩戴，251心率模块异常 |
| User data-字节7（体温） | 体表温度(值+200)/10; 例如156 表示为35.6摄氏度 0xAA |
| User data-字节8（计步） | 计步低字节 |
| User data-字节9（计步） | 计步高字节 |
| User data-字节10（血压） | 收缩压，sbp |
| User data-字节11（血压） | 舒张压 dbp |
| User data-字节12（血氧） | 血氧值（ 无血氧功能跳过解析 ） |
| User data-字节13（睡眠） | 当前状态。0x00:未检测， 0x01:清醒，0x02:浅睡 0x03:深睡 |
| User data-字节14 | CheckSum 校验和 （userdata0 到 userdata 13的校验和） |

例子：

4d0d01c990004ca75600764a0164

解析如下：

4d0d

01	//版本号 01

c9	//广播计数

90	//1001 0000  电量取bit[4-7] ----9

00	//佩戴状态

4c	//心率 76

a7	//温度 a7----167  (167+200)/10=36.7

5600 //0056 --- 86步

76	 //收缩压 76---118

4a	//舒张压 4a----74

01	/睡眠状态 清醒

64	//校验码